120外护套生产线采购要求

一、设备用途

该设备适用于热挤法对导线或者缆芯进行挤包绝缘或护套层包覆。适用于聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、低烟无卤等热塑性护套料。

二、设备主要部件组成

1、2500龙门地轨行走式主动放线架           	2台

2、2000Kg前置履带牵引机                   	1台

3、120挤出主机                            	1台

4、自动上料和烘干装置                      	2套

5、x100直角机头和抽真空装置                	1套

6、不锈钢冷却水槽（含4米移动温水槽）      	24米

7、吹干装置                                 	1台

8、双轮立式计米器                           	1台

9、2000Kg履带式后置牵引机                   	1台

10、火花测试仪                               	1台

11、3150龙门地轨行走式收排线架               	2台

11电控系统                                   	1套

三、设备方向

右手机（面对设备左放右收）

四、设备颜色

电气控制柜：灰色RAL7032，设备绿色RAL6011

五、设备主要技术参数

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 螺杆长径比 | 25：1 |
|  | 护套后电缆直径 | MAXФ90mm。 |
|  | 挤出机主电机 | 185kW交流电机 |
|  | 操作方式 | 触摸屏+PLC |
|  | 生产线速度 | MAX100m\min。 |
|  | 生产线中心高 | 1000mm |
|  | 最大挤出量 | 800KG（机头开放软质PVC）；700KG（低烟无卤） |

备注：1、齿轮采用研磨齿轮，挤出机专用减速齿箱。

2、螺杆：38CrMoAlA，φ120mm，长径比25：1。（配置PVC、低烟无卤螺杆）螺筒：38CrMoAlA。

3、电热温度控制器（日制RKC）：在±2℃的范围内精确控制每个温区的测温点所设定的温度值，以不同的温度设定满足不同的工艺要求。

4、备用以太网口，可与用户MES系统对接，满足用户对设备的数据采集。

江苏东强股份有限公司