630/60盘框绞机生产线采购要求

一、设备用途

本机主要适用于生产大截面，大长度钢芯、铝绞线及铝合金导线的无退扭绞制。也可用于铜、圆形、铝扇形导线线芯的无退扭绞合紧压。

- 设备主要部件组成

1、630中心放线架                       	1台

2、6盘绞笼                             	1台

3、12盘绞笼                            	1台

4、18 盘绞笼                            	1台

5、24 盘绞笼                            	1台

6、并线模及紧压座                       	4台

7、φ2500双牵引装置                     	1台

8、计米装置                              	1台

9、Φ2500龙门收排线架                    	1台

10、全自动上盘装置（带旋转储盘库）       	4台

11、安全防护装置                         	1套

12、电控柜及操作台                       	1套

三、设备方向

右手机（面对设备左放右收）

四、设备颜色

机座部分：RAL9017交通黑）

机器静止部位：（RAL6011绿色）

机器旋转部：（RAL1023交通黄）

安全防护部位：（RAL2000黄橙色）

电气柜和操作箱：（RAL7032灰色）电气控制柜：

五、设备主要技术参数

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绞合单线直径 | 铜：Φ1.5-Φ4.0㎜ 铝：Φ1.8-Φ5.0㎜ |
| 2 | 绞笼转速 （满盘/空盘） | Cage6 220/205 Cage12 190/205 |
|  |  | cage18 180/200 |
|  |  | Cage24 170/190 |
| 3 | 绞合节距 | 45-1200 mm 无极可调 |
| 4 | 电机功率 | 6P： AC55kw交流伺服电机 12P： AC90kw交流伺服电机 |
|  |  | 18P: AC90 kw交流伺服电机 |
|  |  | 24P: AC110 kw交流伺服电机 |
|  |  | 牵引功率：AC132kw交流伺服电机 |
| 5 | 牵引线速度 | 50m/min |
| 6 | 绞笼内放线盘规格 | PND630 |
| 7 | 双牵引轮规格 | Φ2500（双驱动双牵引轮） |
| 8 | 收线盘规格 | PN1250-PN2500 |
| 9 | 收线架最大载重 | 18T |
| 10 | 集中上盘方式 | 侧下方集中上盘（带旋转储盘库） |
| 11 | 设备中心高 | 1000㎜ |

备注：1、绞笼驱动为交流变频电机和传动同步带传动。

2、全电机传动，双主动、双支撑牵引装置、强度高，牵引力大；分线轮自然分线,避免绞线过程中擦伤。

3、断线停车:绞笼的每个线盘装有无接触传感器来检测线盘运转状态

4、线盘恒张力气动张力控制，采用两种方式:由超声波传感器跟踪线盘的装线数量，并根据线盘的浅、满程度传输信号至PLC，由PLC控制气动比例阀的进气量

5、全自动上盘装置（带旋转储盘库）旋转储盘库具有线盘定位装置，上盘时由液压油缸完成线盘的翻转，使线盘成45度方向，确保上盘位置的确定。上盘装置具有位置传感装置，可确保上盘的精确定位。

6、备用以太网口，可与用户MES系统对接，满足用户对设备的数据采集。

江苏东强股份有限公司