11模双头铜大拉机采购要求

一、设备用途

该设备适用于将铜杆拉制成圆铜线或异形线，并在线退火。

二、设备主要部件组成

1、双头悬臂式放线架                             	1台

2、伺服微滑动11模双头铜拉丝机                  	1台

3、10000A退火机                                 	1套

4、张力储线器                                    	2台

5、PND630/500全自动双盘收线                      	2套

6、成圈收线机                                    	2套

7、轴承润滑油站                                  	1台

8、电机冷却液站                                  	1台

9、拉丝油供应站                                  	1台

10、退火液供应站                                 	1台

11、轧头穿模机                                   	1台

12、电控系统                                     	1套

三、设备方向

右手机（面对设备左放右收）

四、设备颜色

电气控制柜：灰色RAL7032，设备绿色RAL6011

五、设备主要技术参数

| 序号 | 项目 | 技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 进杆直径 | - Φ8mm |  |  |  |
|  | 出线直径 | 2*Φ1.6~3.5mm，1*Φ3.5~4.5mm |  |  |  |
|  | 最大速度(退火) | 出线直径 | 速度 | 最大产量 (单头) | 最大产量 (双头) |
|  |  | 2xΦ1.60mm | 30m/s | 1700kg/h | 3400kg/h |
|  |  | 2xΦ1.78mm | 28m/s | 2200kg/h | 4400kg/h |
|  |  | 2xΦ2.0mm | 25m/s | 2500kg/h | 5000kg/h |
|  |  | 2xΦ2.6mm | 20m/s | 3400kg/h | 6800kg/h |
|  |  | 2xΦ3.0mm | 15m/s | 3400kg/h | 6800kg/h |
|  |  | 2xΦ3.5mm | 11m/s | 3400kg/h | 6800kg/h |
|  |  | 1xΦ4.0mm | 9m/S | 3620kg/h | / |
|  |  | 1xΦ4.5mm | 7m/S | 3560kg/h | / |
|  | 模具尺寸 | Φ53*35mm |  |  |  |
|  | 拉伸道次 | 11 |  |  |  |
|  | 延伸系数 | 1.1~1.5 |  |  |  |
|  | 拉丝鼓轮直径 | Φ450mm |  |  |  |
|  | 拉丝电机最大转矩 | 3500N.m |  |  |  |
|  | 退火轮直径 | Ф500mm |  |  |  |
|  | 退火电机转矩 | 375Nm |  |  |  |
|  | 退火牵引电机转矩 | 150Nm |  |  |  |
|  | 退火电压 | 75V |  |  |  |
|  | 退火电流 | 10000A |  |  |  |
|  | 退火后延伸率 | ≥32% |  |  |  |
|  | 最大储线长度 | 4m |  |  |  |

备注：

1、拉丝鼓轮由伺服电机驱动，速度稳定，调速精度高并且同步性好。

2、全自动上下线盘，无需人工干涉，线盘自动传送到安全防护罩之外，最大限度保证了人员安全。

3、可对接AGV小车，一次转运两个空盘或满盘。

4、满盘转向：满盘可旋转180度，根据使用需求将两个满盘在收线区域工位上调整为同向（顺时针、逆时针）。

5、主电机、碳刷设有超温报警、乱线自动报警停机功能。

6、西门子品牌的人机界面系统，进行监控检测及故障显示。

7、备用以太网口，可与用户MES系统对接，满足用户对设备的数据采集。

江苏东强股份有限公司